# CEISO – Basisprofielen in aluminium type BASIS 45/62 LINKS / RECHTS

Bijkomende technische informatie / handleidingen verkrijgbaar via www.ceiso.be

## 1. Omschrijving

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aluminium basisprofielen voor de afwerking van platte daken bij opgaande ETICS muren, inclusief alle noodzakelijke hulpstukken, bevestigingsmiddelen en toebehoren voor een volledige en correcte uitvoering.

Het systeem zorgt voor een duurzame, mechanische en esthetische afwerking van de dakrand en vormt een aansluiting met de dakafdichting.

Het geheel omvat onder meer:

aluminium basisprofielen

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

## 2. Materiaal

De basisprofielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumlegering EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5).

Kenmerken van het profiel:

type: BASIS 45/62 LINKS

hoogte dakrand: 45 mm

breedte dakrand: 62 mm

lengte dakrandprofiel / lengte muurprofiel: 300 mm / 650 mm

wanddikte dakrandprofiel / muurprofiel: 1,20 mm / 1,50 mm

hoek: 90°

nuttige hoogte onder oplegvlak: 30 mm

afstand voorzijde dakrand tot muur: 12 mm

gewicht: ca. 514 g/st

Het oplegvlak van het profiel is voorzien van een geribbelde profilering.

## 3. Oppervlaktebehandeling

De profielen worden geleverd met een poedercoating volgens de geldende Qualicoat-richtlijnen.

Kenmerken:

minimale laagdikte: 60 μm

kleur: volgens RAL-kleur naar keuze van de ontwerper

afwerking: standaard, structuur of metallic mogelijk

## 4. Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

De uitvoering omvat onder meer:

correcte uitlijning en bevestiging van de profielen aan de draagconstructie

aansluiting met de dakafdichting zonder beschadiging van de waterdichting

realisatie van een doorlopende en stabiele randafwerking

Alle bevestigingen gebeuren mechanisch met aangepaste bevestigingsmiddelen, geschikt voor de ondergrond.

## 5. Meetcode

De basisprofielen worden gemeten per stuk.

De prijs omvat:

levering van de profielen

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken

volledige plaatsing

Eenheid van meting: st

# CEISO – Basisprofielen in aluminium type BASIS 60/62 LINKS / RECHTS

Bijkomende technische informatie / handleidingen verkrijgbaar via www.ceiso.be

## 1. Omschrijving

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aluminium basisprofielen voor de afwerking van platte daken bij opgaande ETICS muren, inclusief alle noodzakelijke hulpstukken, bevestigingsmiddelen en toebehoren voor een volledige en correcte uitvoering.

Het systeem zorgt voor een duurzame, mechanische en esthetische afwerking van de dakrand en vormt een aansluiting met de dakafdichting.

Het geheel omvat onder meer:

aluminium basisprofielen

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

## 2. Materiaal

De basisprofielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumlegering EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5).

Kenmerken van het profiel:

type: BASIS 60/62 LINKS

hoogte dakrand: 60 mm

breedte dakrand: 62 mm

lengte dakrandprofiel / lengte muurprofiel: 300 mm / 650 mm

wanddikte dakrandprofiel / muurprofiel: 1,20 mm / 1,50 mm

hoek: 90°

nuttige hoogte onder oplegvlak: 45 mm

afstand voorzijde dakrand tot muur: 12 mm

gewicht: ca. 550 g/st

Het oplegvlak van het profiel is voorzien van een geribbelde profilering.

## 3. Oppervlaktebehandeling

De profielen worden geleverd met een poedercoating volgens de geldende Qualicoat-richtlijnen.

Kenmerken:

minimale laagdikte: 60 μm

kleur: volgens RAL-kleur naar keuze van de ontwerper

afwerking: standaard, structuur of metallic mogelijk

## 4. Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

De uitvoering omvat onder meer:

correcte uitlijning en bevestiging van de profielen aan de draagconstructie

aansluiting met de dakafdichting zonder beschadiging van de waterdichting

realisatie van een doorlopende en stabiele randafwerking

Alle bevestigingen gebeuren mechanisch met aangepaste bevestigingsmiddelen, geschikt voor de ondergrond.

## 5. Meetcode

De basisprofielen worden gemeten per stuk.

De prijs omvat:

levering van de profielen

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken

volledige plaatsing

Eenheid van meting: st

# CEISO – Basisprofielen in aluminium type BASIS 80/62 LINKS / RECHTS

Bijkomende technische informatie / handleidingen verkrijgbaar via www.ceiso.be

## 1. Omschrijving

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aluminium basisprofielen voor de afwerking van platte daken bij opgaande ETICS muren, inclusief alle noodzakelijke hulpstukken, bevestigingsmiddelen en toebehoren voor een volledige en correcte uitvoering.

Het systeem zorgt voor een duurzame, mechanische en esthetische afwerking van de dakrand en vormt een aansluiting met de dakafdichting.

Het geheel omvat onder meer:

aluminium basisprofielen

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

## 2. Materiaal

De basisprofielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumlegering EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5).

Kenmerken van het profiel:

type: BASIS 80/62 LINKS

hoogte dakrand: 80 mm

breedte dakrand: 62 mm

lengte dakrandprofiel / lengte muurprofiel: 300 mm / 650 mm

wanddikte dakrandprofiel / muurprofiel: 1,30 mm / 1,50 mm

hoek: 90°

nuttige hoogte onder oplegvlak: 65 mm

afstand voorzijde dakrand tot muur: 12 mm

gewicht: ca. 572 g/st

Het oplegvlak van het profiel is voorzien van een geribbelde profilering.

## 3. Oppervlaktebehandeling

De profielen worden geleverd met een poedercoating volgens de geldende Qualicoat-richtlijnen.

Kenmerken:

minimale laagdikte: 60 μm

kleur: volgens RAL-kleur naar keuze van de ontwerper

afwerking: standaard, structuur of metallic mogelijk

## 4. Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

De uitvoering omvat onder meer:

correcte uitlijning en bevestiging van de profielen aan de draagconstructie

aansluiting met de dakafdichting zonder beschadiging van de waterdichting

realisatie van een doorlopende en stabiele randafwerking

Alle bevestigingen gebeuren mechanisch met aangepaste bevestigingsmiddelen, geschikt voor de ondergrond.

## 5. Meetcode

De basisprofielen worden gemeten per stuk.

De prijs omvat:

levering van de profielen

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken

volledige plaatsing

Eenheid van meting: st

# CEISO – Basisprofielen in aluminium type BASIS 100/62 LINKS / RECHTS

Bijkomende technische informatie / handleidingen verkrijgbaar via www.ceiso.be

## 1. Omschrijving

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aluminium basisprofielen voor de afwerking van platte daken bij opgaande ETICS muren, inclusief alle noodzakelijke hulpstukken, bevestigingsmiddelen en toebehoren voor een volledige en correcte uitvoering.

Het systeem zorgt voor een duurzame, mechanische en esthetische afwerking van de dakrand en vormt een aansluiting met de dakafdichting.

Het geheel omvat onder meer:

aluminium basisprofielen

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

## 2. Materiaal

De basisprofielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumlegering EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5).

Kenmerken van het profiel:

type: BASIS 100/62 LINKS

hoogte dakrand: 100 mm

breedte dakrand: 62 mm

lengte dakrandprofiel / lengte muurprofiel: 300 mm / 650 mm

wanddikte dakrandprofiel / muurprofiel: 1,50 mm / 1,50 mm

hoek: 90°

nuttige hoogte onder oplegvlak: 85 mm

afstand voorzijde dakrand tot muur: 12 mm

gewicht: ca. 625 g/st

Het oplegvlak van het profiel is voorzien van een geribbelde profilering.

## 3. Oppervlaktebehandeling

De profielen worden geleverd met een poedercoating volgens de geldende Qualicoat-richtlijnen.

Kenmerken:

minimale laagdikte: 60 μm

kleur: volgens RAL-kleur naar keuze van de ontwerper

afwerking: standaard, structuur of metallic mogelijk

## 4. Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

De uitvoering omvat onder meer:

correcte uitlijning en bevestiging van de profielen aan de draagconstructie

aansluiting met de dakafdichting zonder beschadiging van de waterdichting

realisatie van een doorlopende en stabiele randafwerking

Alle bevestigingen gebeuren mechanisch met aangepaste bevestigingsmiddelen, geschikt voor de ondergrond.

## 5. Meetcode

De basisprofielen worden gemeten per stuk.

De prijs omvat:

levering van de profielen

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken

volledige plaatsing

Eenheid van meting: st

# CEISO – Basisprofielen in aluminium type BASIS 120/62 LINKS / RECHTS

Bijkomende technische informatie / handleidingen verkrijgbaar via www.ceiso.be

## 1. Omschrijving

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aluminium basisprofielen voor de afwerking van platte daken bij opgaande ETICS muren, inclusief alle noodzakelijke hulpstukken, bevestigingsmiddelen en toebehoren voor een volledige en correcte uitvoering.

Het systeem zorgt voor een duurzame, mechanische en esthetische afwerking van de dakrand en vormt een aansluiting met de dakafdichting.

Het geheel omvat onder meer:

aluminium basisprofielen

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

## 2. Materiaal

De basisprofielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumlegering EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5).

Kenmerken van het profiel:

type: BASIS 120/62 LINKS

hoogte dakrand: 120 mm

breedte dakrand: 62 mm

lengte dakrandprofiel / lengte muurprofiel: 300 mm / 650 mm

wanddikte dakrandprofiel / muurprofiel: 1,70 mm / 1,50 mm

hoek: 90°

nuttige hoogte onder oplegvlak: 105 mm

afstand voorzijde dakrand tot muur: 12 mm

gewicht: ca. 685 g/st

Het oplegvlak van het profiel is voorzien van een geribbelde profilering.

## 3. Oppervlaktebehandeling

De profielen worden geleverd met een poedercoating volgens de geldende Qualicoat-richtlijnen.

Kenmerken:

minimale laagdikte: 60 μm

kleur: volgens RAL-kleur naar keuze van de ontwerper

afwerking: standaard, structuur of metallic mogelijk

## 4. Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

De uitvoering omvat onder meer:

correcte uitlijning en bevestiging van de profielen aan de draagconstructie

aansluiting met de dakafdichting zonder beschadiging van de waterdichting

realisatie van een doorlopende en stabiele randafwerking

Alle bevestigingen gebeuren mechanisch met aangepaste bevestigingsmiddelen, geschikt voor de ondergrond.

## 5. Meetcode

De basisprofielen worden gemeten per stuk.

De prijs omvat:

levering van de profielen

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken

volledige plaatsing

Eenheid van meting: st

# CEISO – Basisprofielen in aluminium type BASIS ROND 25 LINKS / RECHTS

Bijkomende technische informatie / handleidingen verkrijgbaar via www.ceiso.be

## 1. Omschrijving

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aluminium basisprofielen voor de afwerking van platte daken bij opgaande ETICS muren, inclusief alle noodzakelijke hulpstukken, bevestigingsmiddelen en toebehoren voor een volledige en correcte uitvoering.

Het systeem zorgt voor een duurzame, mechanische en esthetische afwerking van de dakrand en vormt een aansluiting met de dakafdichting.

Het geheel omvat onder meer:

aluminium basisprofielen

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

## 2. Materiaal

De basisprofielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumlegering EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5).

Kenmerken van het profiel:

type: BASIS ROND 25 LINKS

hoogte dakrand: 43 mm / bol 25 mm

breedte dakrand: 71,5 mm

lengte dakrandprofiel / lengte muurprofiel: 300 mm / 650 mm

wanddikte dakrandprofiel / muurprofiel: 1,25 mm / 1,50 mm

hoek: 90°

nuttige hoogte onder oplegvlak: 28 mm

afstand voorzijde dakrand tot muur: 21,5 mm

gewicht: ca. 523 g/st

Het oplegvlak van het profiel is voorzien van een geribbelde profilering.

## 3. Oppervlaktebehandeling

De profielen worden geleverd met een poedercoating volgens de geldende Qualicoat-richtlijnen.

Kenmerken:

minimale laagdikte: 60 μm

kleur: volgens RAL-kleur naar keuze van de ontwerper

afwerking: standaard, structuur of metallic mogelijk

## 4. Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

De uitvoering omvat onder meer:

correcte uitlijning en bevestiging van de profielen aan de draagconstructie

aansluiting met de dakafdichting zonder beschadiging van de waterdichting

realisatie van een doorlopende en stabiele randafwerking

Alle bevestigingen gebeuren mechanisch met aangepaste bevestigingsmiddelen, geschikt voor de ondergrond.

## 5. Meetcode

De basisprofielen worden gemeten per stuk.

De prijs omvat:

levering van de profielen

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken

volledige plaatsing

Eenheid van meting: st

# CEISO – Basisprofielen in aluminium type BASIS ROND 45 LINKS / RECHTS

Bijkomende technische informatie / handleidingen verkrijgbaar via www.ceiso.be

## 1. Omschrijving

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aluminium basisprofielen voor de afwerking van platte daken bij opgaande ETICS muren, inclusief alle noodzakelijke hulpstukken, bevestigingsmiddelen en toebehoren voor een volledige en correcte uitvoering.

Het systeem zorgt voor een duurzame, mechanische en esthetische afwerking van de dakrand en vormt een aansluiting met de dakafdichting.

Het geheel omvat onder meer:

aluminium basisprofielen

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

## 2. Materiaal

De basisprofielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumlegering EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5).

Kenmerken van het profiel:

type: BASIS ROND 45 LINKS

hoogte dakrand: 45 mm

breedte dakrand: 80 mm

lengte dakrandprofiel / lengte muurprofiel: 300 mm / 650 mm

wanddikte dakrandprofiel / muurprofiel: 1,50 mm / 1,50 mm

hoek: 90°

nuttige hoogte onder oplegvlak: 30 mm

afstand voorzijde dakrand tot muur: 30 mm

gewicht: ca. 575 g/st

Het oplegvlak van het profiel is voorzien van een geribbelde profilering.

## 3. Oppervlaktebehandeling

De profielen worden geleverd met een poedercoating volgens de geldende Qualicoat-richtlijnen.

Kenmerken:

minimale laagdikte: 60 μm

kleur: volgens RAL-kleur naar keuze van de ontwerper

afwerking: standaard, structuur of metallic mogelijk

## 4. Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

De uitvoering omvat onder meer:

correcte uitlijning en bevestiging van de profielen aan de draagconstructie

aansluiting met de dakafdichting zonder beschadiging van de waterdichting

realisatie van een doorlopende en stabiele randafwerking

Alle bevestigingen gebeuren mechanisch met aangepaste bevestigingsmiddelen, geschikt voor de ondergrond.

## 5. Meetcode

De basisprofielen worden gemeten per stuk.

De prijs omvat:

levering van de profielen

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken

volledige plaatsing

Eenheid van meting: st

# CEISO – Basisprofielen in aluminium type BASIS T-PROFIEL 120 LINKS / RECHTS

Bijkomende technische informatie / handleidingen verkrijgbaar via www.ceiso.be

## 1. Omschrijving

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aluminium basisprofielen voor de afwerking van platte daken bij opgaande ETICS muren, inclusief alle noodzakelijke hulpstukken, bevestigingsmiddelen en toebehoren voor een volledige en correcte uitvoering.

Het systeem zorgt voor een duurzame, mechanische en esthetische afwerking van de dakrand en vormt een aansluiting met de dakafdichting.

Het geheel omvat onder meer:

aluminium basisprofielen

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

## 2. Materiaal

De basisprofielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumlegering EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5).

Kenmerken van het profiel:

type: BASIS T-PROFIEL 120 LINKS

hoogte dakrand: 122 mm

breedte dakrand: 71 mm

lengte dakrandprofiel / lengte muurprofiel: 300 mm / 650 mm

wanddikte dakrandprofiel / muurprofiel: 1,75 mm / 1,50 mm

hoek: 90°

nuttige hoogte onder oplegvlak: 70 mm

afstand voorzijde dakrand tot muur: min. 14 mm

gewicht: ca. 717 g/st

Het oplegvlak van het profiel is voorzien van een geribbelde profilering.

## 3. Oppervlaktebehandeling

De profielen worden geleverd met een poedercoating volgens de geldende Qualicoat-richtlijnen.

Kenmerken:

minimale laagdikte: 60 μm

kleur: volgens RAL-kleur naar keuze van de ontwerper

afwerking: standaard, structuur of metallic mogelijk

## 4. Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

De uitvoering omvat onder meer:

correcte uitlijning en bevestiging van de profielen aan de draagconstructie

aansluiting met de dakafdichting zonder beschadiging van de waterdichting

realisatie van een doorlopende en stabiele randafwerking

Alle bevestigingen gebeuren mechanisch met aangepaste bevestigingsmiddelen, geschikt voor de ondergrond.

## 5. Meetcode

De basisprofielen worden gemeten per stuk.

De prijs omvat:

levering van de profielen

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken

volledige plaatsing

Eenheid van meting: st

# CEISO – Basisprofielen in aluminium type BASISPROFIEL DAKRAND 2-DELIG H76 LINKS / RECHTS

Bijkomende technische informatie / handleidingen verkrijgbaar via www.ceiso.be

## 1. Omschrijving

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aluminium basisprofielen voor de afwerking van platte daken bij opgaande ETICS muren, inclusief alle noodzakelijke hulpstukken, bevestigingsmiddelen en toebehoren voor een volledige en correcte uitvoering.

Het systeem zorgt voor een duurzame, mechanische en esthetische afwerking van de dakrand en vormt een aansluiting met de dakafdichting.

Het geheel omvat onder meer:

aluminium basisprofielen

clipslijsten

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

## 2. Materiaal

De basisprofielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumlegering EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5).

Kenmerken van het profiel:

type: BASISPROFIEL 2-DELIG H76 LINKS

hoogte dakrand: 76 mm

breedte dakrand: 80 mm

lengte basisprofiel / clipslijst / muurprofiel: 300 mm / 240 mm / 650 mm

wanddikte dakrand, clipsprofiel & muurprofiel: 1,50 mm

hoek: 90°

nuttige hoogte onder oplegvlak: 50 mm

afstand voorzijde dakrand tot muur: 22 mm

gewicht: ca. 666 g/st

Het oplegvlak van het profiel is voorzien van een geribbelde profilering.

## 3. Oppervlaktebehandeling

De profielen worden geleverd met een poedercoating volgens de geldende Qualicoat-richtlijnen.

Kenmerken:

minimale laagdikte: 60 μm

kleur: volgens RAL-kleur naar keuze van de ontwerper

afwerking: standaard, structuur of metallic mogelijk

## 4. Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

De uitvoering omvat onder meer:

correcte uitlijning en bevestiging van de profielen aan de draagconstructie

plaatsing van clipslijsten volgens de voorschriften van de fabrikant

aansluiting met de dakafdichting zonder beschadiging van de waterdichting

realisatie van een doorlopende en stabiele randafwerking

Alle bevestigingen gebeuren mechanisch met aangepaste bevestigingsmiddelen, geschikt voor de ondergrond.

## 5. Meetcode

De basisprofielen worden gemeten per stuk.

De prijs omvat:

levering van de profielen

clipslijsten

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken

volledige plaatsing

Eenheid van meting: st