# CEISO – Dakrandprofielen in aluminium type ALU 45/62

Bijkomende technische informatie verkrijgbaar via www.ceiso.be

## 1. Omschrijving

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aluminium dakrandprofielen voor de afwerking van platte daken, inclusief alle noodzakelijke hulpstukken, bevestigingsmiddelen en toebehoren voor een volledige en correcte uitvoering.

Het systeem zorgt voor een duurzame, mechanische en esthetische afwerking van de dakrand en vormt een aansluiting met de dakafdichting.

Het geheel omvat onder meer:

aluminium dakrandprofielen

verbindingsplaatjes

prefab binnen- en buitenhoeken

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

## 2. Materiaal

De dakrandprofielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumlegering EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5).

Kenmerken van het profiel:

hoogte: 45 mm

breedte: 62 mm

wanddikte: 1,20 mm

aanslag: 7 mm

nuttige hoogte onder oplegvlak: 30 mm

afstand voorzijde tot muur: 12 mm

standaardlengte: 3,00 m

gewicht: ca. 476 g/m

Het oplegvlak van het profiel is voorzien van een geribbelde profilering.

Toebehoren:

gelaste prefab binnen- en buitenhoeken 300 × 300 mm

verbindingsplaatjes met gebroken hoeken, breedte 60 mm, dikte 2 mm.

## 3. Oppervlaktebehandeling

De profielen worden geleverd met een poedercoating volgens de geldende Qualicoat-richtlijnen.

Kenmerken:

minimale laagdikte: 60 μm

kleur: volgens RAL-kleur naar keuze van de ontwerper

afwerking: standaard, structuur of metallic mogelijk

## 4. Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

De uitvoering omvat onder meer:

correcte uitlijning en bevestiging van de profielen aan de draagconstructie

toepassing van verbindingsplaatjes tussen de profielen

plaatsing van prefab binnen- en buitenhoeken

aansluiting met de dakafdichting zonder beschadiging van de waterdichting

realisatie van een doorlopende en stabiele randafwerking

Alle bevestigingen gebeuren mechanisch met aangepaste bevestigingsmiddelen, geschikt voor de ondergrond.

## 5. Meetcode

De dakrandprofielen worden gemeten per strekkende meter.

De prijs omvat:

levering van de profielen

verbindingsstukken

binnen- en buitenhoeken

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken

volledige plaatsing

Eenheid van meting: m

# CEISO – Dakrandprofielen in aluminium type ALU 60/62

Bijkomende technische informatie verkrijgbaar via www.ceiso.be

## 1. Omschrijving

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aluminium dakrandprofielen voor de afwerking van platte daken, inclusief alle noodzakelijke hulpstukken, bevestigingsmiddelen en toebehoren voor een volledige en correcte uitvoering.

Het systeem zorgt voor een duurzame, mechanische en esthetische afwerking van de dakrand en vormt een aansluiting met de dakafdichting.

Het geheel omvat onder meer:

aluminium dakrandprofielen

verbindingsplaatjes

prefab binnen- en buitenhoeken

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

## 2. Materiaal

De dakrandprofielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumlegering EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5).

Kenmerken van het profiel:

hoogte: 60 mm

breedte: 62 mm

wanddikte: 1,20 mm

aanslag: 12 mm

nuttige hoogte onder oplegvlak: 45 mm

afstand voorzijde tot muur: 12 mm

standaardlengte: 3,00 m

gewicht: ca. 551 g/m

Het oplegvlak van het profiel is voorzien van een geribbelde profilering.

Toebehoren:

gelaste prefab binnen- en buitenhoeken 300 × 300 mm

verbindingsplaatjes met gebroken hoeken, breedte 60 mm, dikte 2 mm.

## 3. Oppervlaktebehandeling

De profielen worden geleverd met een poedercoating volgens de geldende Qualicoat-richtlijnen.

Kenmerken:

minimale laagdikte: 60 μm

kleur: volgens RAL-kleur naar keuze van de ontwerper

afwerking: standaard, structuur of metallic mogelijk

## 4. Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

De uitvoering omvat onder meer:

correcte uitlijning en bevestiging van de profielen aan de draagconstructie

toepassing van verbindingsplaatjes tussen de profielen

plaatsing van prefab binnen- en buitenhoeken

aansluiting met de dakafdichting zonder beschadiging van de waterdichting

realisatie van een doorlopende en stabiele randafwerking

Alle bevestigingen gebeuren mechanisch met aangepaste bevestigingsmiddelen, geschikt voor de ondergrond.

## 5. Meetcode

De dakrandprofielen worden gemeten per strekkende meter.

De prijs omvat:

levering van de profielen

verbindingsstukken

binnen- en buitenhoeken

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken

volledige plaatsing

Eenheid van meting: m

# CEISO – Dakrandprofielen in aluminium type ALU 80/62

Bijkomende technische informatie verkrijgbaar via www.ceiso.be

## 1. Omschrijving

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aluminium dakrandprofielen voor de afwerking van platte daken, inclusief alle noodzakelijke hulpstukken, bevestigingsmiddelen en toebehoren voor een volledige en correcte uitvoering.

Het systeem zorgt voor een duurzame, mechanische en esthetische afwerking van de dakrand en vormt een aansluiting met de dakafdichting.

Het geheel omvat onder meer:

aluminium dakrandprofielen

verbindingsplaatjes

prefab binnen- en buitenhoeken

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

## 2. Materiaal

De dakrandprofielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumlegering EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5).

Kenmerken van het profiel:

hoogte: 80 mm

breedte: 62 mm

wanddikte: 1,30 mm

aanslag: 12 mm

nuttige hoogte onder oplegvlak: 65 mm

afstand voorzijde tot muur: 12 mm

standaardlengte: 3,00 m

gewicht: ca. 621 g/m

Het oplegvlak van het profiel is voorzien van een geribbelde profilering.

Toebehoren:

gelaste prefab binnen- en buitenhoeken 300 × 300 mm

verbindingsplaatjes met gebroken hoeken, breedte 60 mm, dikte 2 mm.

## 3. Oppervlaktebehandeling

De profielen worden geleverd met een poedercoating volgens de geldende Qualicoat-richtlijnen.

Kenmerken:

minimale laagdikte: 60 μm

kleur: volgens RAL-kleur naar keuze van de ontwerper

afwerking: standaard, structuur of metallic mogelijk

## 4. Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

De uitvoering omvat onder meer:

correcte uitlijning en bevestiging van de profielen aan de draagconstructie

toepassing van verbindingsplaatjes tussen de profielen

plaatsing van prefab binnen- en buitenhoeken

aansluiting met de dakafdichting zonder beschadiging van de waterdichting

realisatie van een doorlopende en stabiele randafwerking

Alle bevestigingen gebeuren mechanisch met aangepaste bevestigingsmiddelen, geschikt voor de ondergrond.

## 5. Meetcode

De dakrandprofielen worden gemeten per strekkende meter.

De prijs omvat:

levering van de profielen

verbindingsstukken

binnen- en buitenhoeken

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken

volledige plaatsing

Eenheid van meting: m

# CEISO – Dakrandprofielen in aluminium type ALU 100/62

Bijkomende technische informatie verkrijgbaar via www.ceiso.be

## 1. Omschrijving

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aluminium dakrandprofielen voor de afwerking van platte daken, inclusief alle noodzakelijke hulpstukken, bevestigingsmiddelen en toebehoren voor een volledige en correcte uitvoering.

Het systeem zorgt voor een duurzame, mechanische en esthetische afwerking van de dakrand en vormt een aansluiting met de dakafdichting.

Het geheel omvat onder meer:

aluminium dakrandprofielen

verbindingsplaatjes

prefab binnen- en buitenhoeken

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

## 2. Materiaal

De dakrandprofielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumlegering EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5).

Kenmerken van het profiel:

hoogte: 100 mm

breedte: 62 mm

wanddikte: 1,50 mm

aanslag: 12 mm

nuttige hoogte onder oplegvlak: 85 mm

afstand voorzijde tot muur: 12 mm

standaardlengte: 3,00 m

gewicht: ca. 759 g/m

Het oplegvlak van het profiel is voorzien van een geribbelde profilering.

Toebehoren:

gelaste prefab binnen- en buitenhoeken 300 × 300 mm

verbindingsplaatjes met gebroken hoeken, breedte 60 mm, dikte 2 mm.

## 3. Oppervlaktebehandeling

De profielen worden geleverd met een poedercoating volgens de geldende Qualicoat-richtlijnen.

Kenmerken:

minimale laagdikte: 60 μm

kleur: volgens RAL-kleur naar keuze van de ontwerper

afwerking: standaard, structuur of metallic mogelijk

## 4. Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

De uitvoering omvat onder meer:

correcte uitlijning en bevestiging van de profielen aan de draagconstructie

toepassing van verbindingsplaatjes tussen de profielen

plaatsing van prefab binnen- en buitenhoeken

aansluiting met de dakafdichting zonder beschadiging van de waterdichting

realisatie van een doorlopende en stabiele randafwerking

Alle bevestigingen gebeuren mechanisch met aangepaste bevestigingsmiddelen, geschikt voor de ondergrond.

## 5. Meetcode

De dakrandprofielen worden gemeten per strekkende meter.

De prijs omvat:

levering van de profielen

verbindingsstukken

binnen- en buitenhoeken

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken

volledige plaatsing

Eenheid van meting: m

# CEISO – Dakrandprofielen in aluminium type ALU 120/62

Bijkomende technische informatie verkrijgbaar via www.ceiso.be

## 1. Omschrijving

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aluminium dakrandprofielen voor de afwerking van platte daken, inclusief alle noodzakelijke hulpstukken, bevestigingsmiddelen en toebehoren voor een volledige en correcte uitvoering.

Het systeem zorgt voor een duurzame, mechanische en esthetische afwerking van de dakrand en vormt een aansluiting met de dakafdichting.

Het geheel omvat onder meer:

aluminium dakrandprofielen

verbindingsplaatjes

prefab binnen- en buitenhoeken

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

## 2. Materiaal

De dakrandprofielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumlegering EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5).

Kenmerken van het profiel:

hoogte: 120 mm

breedte: 62 mm

wanddikte: 1,70 mm

aanslag: 12 mm

nuttige hoogte onder oplegvlak: 105 mm

afstand voorzijde tot muur: 12 mm

standaardlengte: 3,00 m

gewicht: ca. 913 g/m

Het oplegvlak van het profiel is voorzien van een geribbelde profilering.

Toebehoren:

gelaste prefab binnen- en buitenhoeken 300 × 300 mm

verbindingsplaatjes met gebroken hoeken, breedte 60 mm, dikte 2 mm.

## 3. Oppervlaktebehandeling

De profielen worden geleverd met een poedercoating volgens de geldende Qualicoat-richtlijnen.

Kenmerken:

minimale laagdikte: 60 μm

kleur: volgens RAL-kleur naar keuze van de ontwerper

afwerking: standaard, structuur of metallic mogelijk

## 4. Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

De uitvoering omvat onder meer:

correcte uitlijning en bevestiging van de profielen aan de draagconstructie

toepassing van verbindingsplaatjes tussen de profielen

plaatsing van prefab binnen- en buitenhoeken

aansluiting met de dakafdichting zonder beschadiging van de waterdichting

realisatie van een doorlopende en stabiele randafwerking

Alle bevestigingen gebeuren mechanisch met aangepaste bevestigingsmiddelen, geschikt voor de ondergrond.

## 5. Meetcode

De dakrandprofielen worden gemeten per strekkende meter.

De prijs omvat:

levering van de profielen

verbindingsstukken

binnen- en buitenhoeken

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken

volledige plaatsing

Eenheid van meting: m

# CEISO – Dakrandprofielen in aluminium type ALU Rond 25/71

Bijkomende technische informatie verkrijgbaar via www.ceiso.be

## 1. Omschrijving

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aluminium dakrandprofielen voor de afwerking van platte daken, inclusief alle noodzakelijke hulpstukken, bevestigingsmiddelen en toebehoren voor een volledige en correcte uitvoering.

Het systeem zorgt voor een duurzame, mechanische en esthetische afwerking van de dakrand en vormt een aansluiting met de dakafdichting.

Het geheel omvat onder meer:

aluminium dakrandprofielen

verbindingsplaatjes

prefab binnen- en buitenhoeken

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

## 2. Materiaal

De dakrandprofielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumlegering EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5).

Kenmerken van het profiel:

hoogte: 43/Bol 25 mm

breedte: 71,5 mm

wanddikte: 1,25 mm

aanslag: 21,5 mm

nuttige hoogte onder oplegvlak: 28 mm

afstand voorzijde tot muur: 12 mm

standaardlengte: 3,00 m

gewicht: ca. 600 g/m

Het oplegvlak van het profiel is voorzien van een geribbelde profilering.

Toebehoren:

gelaste prefab binnen- en buitenhoeken 300 × 300 mm

verbindingsplaatjes met gebroken hoeken, breedte 60 mm, dikte 1,5 mm.

## 3. Oppervlaktebehandeling

De profielen worden geleverd met een poedercoating volgens de geldende Qualicoat-richtlijnen.

Kenmerken:

minimale laagdikte: 60 μm

kleur: volgens RAL-kleur naar keuze van de ontwerper

afwerking: standaard, structuur of metallic mogelijk

## 4. Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

De uitvoering omvat onder meer:

correcte uitlijning en bevestiging van de profielen aan de draagconstructie

toepassing van verbindingsplaatjes tussen de profielen

plaatsing van prefab binnen- en buitenhoeken

aansluiting met de dakafdichting zonder beschadiging van de waterdichting

realisatie van een doorlopende en stabiele randafwerking

Alle bevestigingen gebeuren mechanisch met aangepaste bevestigingsmiddelen, geschikt voor de ondergrond.

## 5. Meetcode

De dakrandprofielen worden gemeten per strekkende meter.

De prijs omvat:

levering van de profielen

verbindingsstukken

binnen- en buitenhoeken

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken

volledige plaatsing

Eenheid van meting: m

# CEISO – Dakrandprofielen in aluminium type ALU Rond 45/80

Bijkomende technische informatie verkrijgbaar via www.ceiso.be

## 1. Omschrijving

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aluminium dakrandprofielen voor de afwerking van platte daken, inclusief alle noodzakelijke hulpstukken, bevestigingsmiddelen en toebehoren voor een volledige en correcte uitvoering.

Het systeem zorgt voor een duurzame, mechanische en esthetische afwerking van de dakrand en vormt een aansluiting met de dakafdichting.

Het geheel omvat onder meer:

aluminium dakrandprofielen

verbindingsplaatjes

prefab binnen- en buitenhoeken

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

## 2. Materiaal

De dakrandprofielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumlegering EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5).

Kenmerken van het profiel:

hoogte: 45 mm

breedte: 80 mm

wanddikte: 1,50 mm

aanslag: 12 mm

nuttige hoogte onder oplegvlak: 30 mm

afstand voorzijde tot muur: 12 mm

standaardlengte: 3,00 m

gewicht: ca. 673 g/m

Het oplegvlak van het profiel is voorzien van een geribbelde profilering.

Toebehoren:

gelaste prefab binnen- en buitenhoeken 300 × 300 mm

verbindingsplaatjes met gebroken hoeken, breedte 60 mm, dikte 1,5 mm.

## 3. Oppervlaktebehandeling

De profielen worden geleverd met een poedercoating volgens de geldende Qualicoat-richtlijnen.

Kenmerken:

minimale laagdikte: 60 μm

kleur: volgens RAL-kleur naar keuze van de ontwerper

afwerking: standaard, structuur of metallic mogelijk

## 4. Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

De uitvoering omvat onder meer:

correcte uitlijning en bevestiging van de profielen aan de draagconstructie

toepassing van verbindingsplaatjes tussen de profielen

plaatsing van prefab binnen- en buitenhoeken

aansluiting met de dakafdichting zonder beschadiging van de waterdichting

realisatie van een doorlopende en stabiele randafwerking

Alle bevestigingen gebeuren mechanisch met aangepaste bevestigingsmiddelen, geschikt voor de ondergrond.

## 5. Meetcode

De dakrandprofielen worden gemeten per strekkende meter.

De prijs omvat:

levering van de profielen

verbindingsstukken

binnen- en buitenhoeken

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken

volledige plaatsing

Eenheid van meting: m

# CEISO – Dakrandprofielen in aluminium type ALU T-Profiel 120/71

Bijkomende technische informatie verkrijgbaar via www.ceiso.be

## 1. Omschrijving

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aluminium dakrandprofielen voor de afwerking van platte daken, inclusief alle noodzakelijke hulpstukken, bevestigingsmiddelen en toebehoren voor een volledige en correcte uitvoering.

Het systeem zorgt voor een duurzame, mechanische en esthetische afwerking van de dakrand en vormt een aansluiting met de dakafdichting.

Het geheel omvat onder meer:

aluminium dakrandprofielen

verbindingsplaatjes

prefab binnen- en buitenhoeken

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

## 2. Materiaal

De dakrandprofielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumlegering EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5).

Kenmerken van het profiel:

hoogte: 122 mm

breedte: 71 mm

wanddikte: 1,75 mm

aanslag: 3 mm

nuttige hoogte onder oplegvlak: 70 mm

afstand voorzijde tot muur: 6 mm

standaardlengte: 3,00 m

gewicht: ca. 1139 g/m

Het oplegvlak van het profiel is voorzien van een geribbelde profilering.

Toebehoren:

gelaste prefab binnen- en buitenhoeken 300 × 300 mm

verbindingsplaatjes met gebroken hoeken, 2-ledig (47 + 67 mm hoog).

## 3. Oppervlaktebehandeling

De profielen worden geleverd met een poedercoating volgens de geldende Qualicoat-richtlijnen.

Kenmerken:

minimale laagdikte: 60 μm

kleur: volgens RAL-kleur naar keuze van de ontwerper

afwerking: standaard, structuur of metallic mogelijk

## 4. Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

De uitvoering omvat onder meer:

correcte uitlijning en bevestiging van de profielen aan de draagconstructie

toepassing van verbindingsplaatjes tussen de profielen

plaatsing van prefab binnen- en buitenhoeken

aansluiting met de dakafdichting zonder beschadiging van de waterdichting

realisatie van een doorlopende en stabiele randafwerking

Alle bevestigingen gebeuren mechanisch met aangepaste bevestigingsmiddelen, geschikt voor de ondergrond.

## 5. Meetcode

De dakrandprofielen worden gemeten per strekkende meter.

De prijs omvat:

levering van de profielen

verbindingsstukken

binnen- en buitenhoeken

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken

volledige plaatsing

Eenheid van meting: m

# CEISO – Dakrandprofielen in aluminium type ALU 2-Delig H76

Bijkomende technische informatie verkrijgbaar via www.ceiso.be

## 1. Omschrijving

Deze post omvat het leveren en plaatsen van aluminium dakrandprofielen voor de afwerking van platte daken, inclusief alle noodzakelijke hulpstukken, bevestigingsmiddelen en toebehoren voor een volledige en correcte uitvoering.

Het systeem zorgt voor een duurzame, mechanische en esthetische afwerking van de dakrand en vormt een aansluiting met de dakafdichting.

Het geheel omvat onder meer:

aluminium dakrandprofielen

verbindingsplaatjes

prefab binnen- en buitenhoeken

clips

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken voor een volledige montage

## 2. Materiaal

De dakrandprofielen zijn vervaardigd uit geëxtrudeerde aluminiumlegering EN AW 6060 T66 (Al Mg Si 0,5).

Kenmerken van het profiel:

hoogte: 76 mm

breedte: 80 mm

wanddikte: 1,50 mm

aanslag: 12 mm

nuttige hoogte onder oplegvlak: 50 mm

afstand voorzijde tot muur: 22 mm

standaardlengte: 3,00 m

gewicht: ca. 870 g/m

Het oplegvlak van het profiel is voorzien van een geribbelde profilering.

Toebehoren:

gelaste prefab binnen- en buitenhoeken basis 300 × 300 mm

clips 120 × 120 mm en verbindingsplaatjes met gebroken hoeken, breedte 60 mm, dikte 2 mm.

## 3. Oppervlaktebehandeling

De profielen worden geleverd met een poedercoating volgens de geldende Qualicoat-richtlijnen.

Kenmerken:

minimale laagdikte: 60 μm

kleur: volgens RAL-kleur naar keuze van de ontwerper

afwerking: standaard, structuur of metallic mogelijk

## 4. Uitvoering

De plaatsing gebeurt volgens de voorschriften van de fabrikant en volgens de regels van goed vakmanschap.

De uitvoering omvat onder meer:

correcte uitlijning en bevestiging van de profielen aan de draagconstructie

toepassing van verbindingsplaatjes tussen de profielen

plaatsing van prefab binnen- en buitenhoeken

montage van de clips volgens het systeem van de fabrikant

aansluiting met de dakafdichting zonder beschadiging van de waterdichting

realisatie van een doorlopende en stabiele randafwerking

Alle bevestigingen gebeuren mechanisch met aangepaste bevestigingsmiddelen, geschikt voor de ondergrond.

## 5. Meetcode

De dakrandprofielen worden gemeten per strekkende meter.

De prijs omvat:

levering van de profielen

verbindingsstukken

binnen- en buitenhoeken

clips

bevestigingsmiddelen

alle nodige hulpstukken

volledige plaatsing

Eenheid van meting: m